LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Pils iela 5 – 1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Reģ. Nr. 90009115209,	 tālrunis un fakss 63237851, e-pasts dome@dundaga.lv

Dundagas novada Dundagas pagastā

Dundagas novada Dundagas pagastā

2020. gada __________ (prot. Nr. _____, _____)

Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr._____

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta 4. daļu,

Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pantu, 13. panta 6., 7., 8. daļu, 26. panta 3., 71 daļu un Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69. un 79., 81.punktu

- Vispārīgie jautājumi

- Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dundagas novada administratīvajā teritorijā notiek topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un uzkrāšana. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

- Noteikumi ir obligāti visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Dundagas novada teritorijā veic:

2. l. Inženierkomunikāciju vai būvju (tai skaitā ceļu inženierbūvju) būvniecību (projektēšana un būvdarbi) un ekspluatāciju;

- ģeodēziskos, topogrāfiskos un kadastrālās uzmērīšanas darbus;

- detālplānošanu un zemes ierīcības projektu izstrādi.

- Datu pieņemšanas, izsniegšanas, aktualizēšanas un reģistrācijas kārtība

- Dundagas novada administratīvajā teritorijā tiek atzīti tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu personu izstrādāti, valsts normatīvo aktu prasībām sagatavoti topogrāfiskie un ģeodēziskie uzmērījumi.

- Dundagas novada pašvaldībā topogrāfiskās un ģeodēziskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un ievadīšanu novada digitālajā kartē, kā arī mērniecībai nepieciešamo ģeotelpisko datu izsniegšanu realizē un koordinē Dundagas novada pašvaldība, vai privātpersona, vai cita publiska persona, kurai Dundagas novada pašvaldības dome šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar saistošo noteikumu pielikumā pievienoto pakalpojumu cenrādi par informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs un reģistrēšanu. Samaksa par pakalpojumu veicama pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas.

- Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, izsniedz Datubāzes turētājs pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā.

- Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēzisko darbu rezultātā iegūtā informācija iesniedzama pārbaudei Datubāzes turētājam, kas to saskaņo (reģistrē) divu darba dienu laikā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem un šiem saistošajiem noteikumiem.

- Inženierkomunikāciju (izņemot inženiertīklu pievadus), būvju un ceļu inženierbūvju būvniecība jāveic pēc būvatļaujas saņemšanas saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības Būvvaldes akceptēto būvprojektu, kas izstrādāts uz topogrāfiskā plāna pamata, kurš saskaņots ar inženierkomunikāciju turētāju organizācijām un savietots ar Dundagas novada pašvaldības digitālās kartes uzturētāju.

- Ar būvniecības procesu saistītos nepieciešamos topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērījumus organizē personas, kas saņēmušas būvatļauju vai rakšanas darbu atļauju.

- Inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju pieņemšanai ekspluatācijā pasūtītājam (būvētājam) ir jāiesniedz Dundagas novada pašvaldības Būvvaldē apliecinājums no Datubāzes turētāja, kas uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, par topogrāfisko, ģeodēzisko uzmērījumu atbilstību būvprojektam un ģeodēzisko darbu rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu (reģistrāciju) novada topogrāfiskās informācijas datu bāzē (digitālajā kartē).

- Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja uz izpildmērījuma nav Datubāzes turētāja apliecinājuma par objekta topogrāfiskā materiāla reģistrēšanu Datubāzē.

- Pirms izpildmērījumu iesniegšanas Datubāzes turētājam, mērniecības darbu izpildītājam tie jāsaskaņo atbilstoši Dundagas novada pašvaldības saistošajos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajam, ar būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un attiecīgo inženiertīklu turētāju.

- Ja ir iesniegts topogrāfiskais plāns, tad Datubāzes turētājs pārliecinās, vai ir saņemti saskaņojumi no visu uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem, tai skaitā no Dundagas novada pašvaldības inženierkomunikāciju turētājiem - SIA “Ziemeļkurzeme”, reģistrācijas numurs 40003382317, un SIA “Kolkas ūdens”, reģistrācijas numurs 40003579893. Ja ir iesniegts izpildmērījums, tad Datubāzes turētājs pārliecinās vai ir saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi, atbilstoši 11.punktā noteiktajam.

- Ja būvdarbu laikā tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plāniem neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad tās ir jāuzmēra un jāparāda izpildshēmā. Izbūvētie pazemes inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas aizbēršanas. Inženierkomunikāciju izpildmērījuma veikšanai būvnieks nodrošina mērniekam atvērtu tranšeju.

- Saskaņojot mērniecības darbu izpildītāju iesniegto topogrāfisko vai izpildmērījumu plānu, inženiertīklu turētāju pienākums ir pārbaudīt inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem datiem, bet nepieciešamības gadījumā kopā ar mērniecības darbu izpildītāju veikt komunikāciju apsekošanu un meklēšanu dabā. Inženiertīklu turētāji (pārvaldītāji, ekspluatētāji) ir atbildīgi par inženierkomunikāciju attēlojuma pareizību to izsniegtajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas parakstu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā vai izpildmērījuma plāna.

- Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma Dundagas novada pašvaldības Datubāzes turētāja datubāzē. Saņemot iesniegumu no topogrāfiskā plāna pasūtītāja un/vai izstrādātāja, pašvaldība, izvērtējot topogrāfiskā plāna aktualitāti, var tā derīguma termiņu pagarināt līdz 2 gadiem, skaitot no tā reģistrācijas datuma pašvaldības datubāzē.

- Noslēguma jautājumi

- Atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošos noteikumus Nr. 15 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”;

16.2. Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 3. novembra saistošos noteikumus Nr. 22 “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Dundagas novadā”.

- Dundagas novada domes

- priekšsēdētājs                                                                              			 A.Felts

Pielikums

Dundagas novada domes

2020. gada __.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. _

“Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā"

Pakalpojumu cenrādis

| Nr. | Pakalpojums | Cena (euro) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Topogrāfiskās informācijas pieņemšana, izsniegšana, pārbaude, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai |  |
| 1.1. | Objekta platība līdz 0,3 1 ha | 16,00 |
| 1.2. | Objekta platība no 0,31 ha līdz 0,51 ha | 18,00 |
| 1.3. | Objekta platība no 0,51 ha līdz l,l ha | 24,00 |
| 1.4. | Par katru pilnu ha virs 1 , 1 ha | 6,00 |
| 1.5. | Maksimālā cena par objektu | 135,00 |
| 2. | Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetes, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai |  |
| 2.1. | Trases garums līdz 31m | 6,00 |
| 2.2. | Trases garums no 31 m līdz 301 m | 10,00 |
| 2.3. | Par katriem pilniem 100 metriem virs 301 m | 3,00 |
| 3. | Objekta galveno būvasu ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai | 7,00 |
| 4. | Būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai | 11,00 |
| 5. | Ielu sarkano līniju ievadīšana datubāzē | 4,00 |
| 6. | Pašvaldības apstiprināto ielu sarkano līniju izsniegšana | 0,00 |
| 7. | Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei) | ------ |
| 7.1. | Objekta platība līdz 1,1 ha | 30,00 |
| 7.2. | Par katru pilnu ha virs 1,1 ha | 6,00 |
| 8. | Topogrāfiskās informācijas izsniegšana informatīviem mērķiem vai kadastrālo darbu veikšanai vienam objektam (ne lielāks kā datu planšete) vai vienai zemes vienībai | 3,00 |

Piezīme: (objektiem, kuros ir mazāk par trīs apakšzemes komunikācijas, tiek piemērots koeficients 0,8).

Dundagas novada domes priekšsēdētājs                                                                               A.Felts
Paskaidrojuma raksts

Dundagas novada domes 2020. gada __.augusta

saistošajiem noteikumiem Nr._____

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dundagas novada administratīvajā teritorijā notiek topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un uzkrāšana. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Šobrīd spēkā ir Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošie noteikumi Nr. 15 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi, kas daļēji risina arī tos jautājumus, kurus plānots regulēt ar piedāvāto saistošo noteikumu projektu (turpmāk – Projekts). Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pants nosaka, ka pašvaldība organizē savu funkciju izpildei nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, nosaka šo funkciju finansēšanas un izmantošanas kārtību un nodrošina sadarbību ar citām iestādēm ģeotelpiskās informācijas aprites jomā, savukārt 13. panta 6. daļa nosaka, ka pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību, bet 7. daļa paredz, ka pašvaldībai ir tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā. Projekts paredz, ka pašvaldība ir tiesīga deleģēt privātpersonai, kas veiks topogrāfiskās un ģeodēziskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un ievadīšanu novada digitālajā kartē, kā arī izsniedz mērniecībai nepieciešamo ģeotelpiskos datus. Turpat likuma 26. panta 71 daļā ir noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību. Projekta pielikumā ir pievienots attiecīgs pakalpojumu cenrādis. Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskas informācijas un tās centralizētās datu bāzes noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr. 281), 22.punktā ir noteikts, ka vietējās pašvaldības datubāzes turētājs pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma izsniedz tā rīcībā esošo topogrāfisko informāciju topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju. Noteikumu Nr.281 66.punkts nosaka, ka mērnieks pēc vietējās pašvaldības datubāzes turētāja pieprasījuma izsniedz tam šo noteikumu 64.1., 64.2. un 64.3.apakšpunktā minēto informāciju. Turpat 69. punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā. Projekta 12.punktā ir noteikti inženierkomunikāciju turētāji - SIA “Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens”, ar kuriem ir jāsaskaņo topogrāfiskie plāni. Tā kā Noteikumu Nr.281 81. punkts nosaka, ka topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datu bāzē, ja vietējā pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, tad Projektā ir iekļauta kārtība, kādā pašvaldība izvērtē topogrāfiskā plāna derīgumu un, ja nav notikušas izmaiņas apvidū, pagarina tā termiņu, nosakot to līdz diviem gadiem. Projektā ir iekļauts arī deleģējums datubāzes turētājam par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar Projekta pielikumā pievienoto pakalpojumu cenrādi par informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs un reģistrēšanu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Šie saistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Dundagas novada administratīvajā teritorijā veic: 1. inženierkomunikāciju vai būvju (tai skaitā ceļu inženierbūvju) būvniecību (projektēšana un būvdarbi) un ekspluatāciju; 2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālos uzmērīšanas un zemes ierīcības darbus.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks izskatīti Dundagas novada pašvaldības domes sēdē, nosūtīti Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai, publicēti Dundagas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dundaga.lv, kā arī Dundagas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dundadznieks”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs                                                                               A.Felts